# 按钮控件使用说明

| 名称 | 操作 | 版本 | 日期 | 说明 | 编辑 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《按钮控件使用说明》 | 创建中 | V1.0 | 2019-02-18 | 第一次编辑完成，正式发布。 | yxj |
| 《按钮控件使用说明》 | 修订 | v1.1 | 2020-06-22 | 补充本控件中所有属性详解 | qjj |

【目录】

一、按钮控件-概述

二、按钮控件-简单使用

三、按钮控件-属性详解

3.1、控件属性描述

3.2、控件属性编辑

3.2.1、编辑属性

3.2.2、读属性

3.2.3、写属性

3.3 、属性详解

3.3.1、x，y属性

3.3.2、w，h属性
             3.3.3、spax，spay属性

3.3.4、isbr属性

3.3.5、txt属性

3.3.6、txt_maxl属性

3.3.7、style属性

3.3.8、xcen，ycen属性

3.3.9、pco,pco2属性

3.3.10、bco,bco2属性

3.3.11、pic,pic2属性

3.3.12、picc,picc2属性

3.3.13、font属性

3.3.14、borderc,borderw属性

3.3.15、sta属性

3.3.16、time属性

3.3.17、first属性

3.3.18、effect属性

3.3.19、aph属性

3.3.20、drag属性

3.3.21、vscope属性

3.3.22、objname属性

3.3.23、id属性

3.3.24、type属性

3.3.25、disup属性

四、按钮控件-使用详解

4.1、在页面上新建按钮控件

4.2、按钮控件外观调整

4.3、按钮控件默认显示内容设置

4.4、在按钮控件的按下或弹起事件里写逻辑

4.5、在按钮控件的按下或弹起事件里发送数据到单片机

4.6、按钮控件加载特效设置

4.7、按钮控件移动特效使用

4.8、按钮控件实例开关键

### 一、按钮控件-概述

1.1、按钮控件是串口屏诸多功能控件里面的其中一个。

1.2、用于在串口屏上触摸反馈。

1.3、在《USART HMI》软件左侧工具箱里面，从上到下数第5个位置（如下图所示）。

### 二、按钮控件-简单使用

用按钮控件，做自己的第一个触摸工程（如下图所示）。

按下按钮时显示”on”,释放按钮时显示”off”，默认颜色如下图

### 三、按钮控件-属性详解

串口屏所有控件操作的实质都是对属性的修改。按钮控件具有的属性如下表所示。

3.1、控件属性描述

如下图所示，当鼠标选中对应属性时，会在属性窗口的最下方出现该属性的详细描述信息。

3.2、控件属性编辑

3.2.1、编辑属性

用户可以随时调整、编辑列表中的属性参数。

注意：type和id属性由开发环境指定，用户不可修改。id可通过软件左上角置顶置底间接修改。

3.2.2、读属性

如控件属性表所示的属性，可以在设备运行中随时读取。

sys0=b0.id            将按钮控件b0的id号赋值给sys0变量

b0.x+=10              将按钮在屏幕上的位置向右移动10个像素点。

prints b0.txt,0       将b0的文本内容从串口发送出去。

注意：objname属性不可以读取。比如在事件代码中写"b0.txt=b0.objname"编译将报错。

3.2.3、写属性

所有绿色控件可以在运行中实时修改。

注意：因产品系列不同，属性的写权限也不完全相同。比如X系列可以在运行该过程中修改x，y属性。但是T0,K0系列不能在运行过程中修改x，y属性！

3.3 、属性详解

3.3.1、x，y属性

x，y属性描述控件在屏幕上的像素坐标位置。以屏幕左上角为像素坐标原点(x=0,y=0)。

T0,K0系列产品，x，y属性只能从：0–最大分辨率。不能超出屏幕显示区域。

X系列产品，x，y属性可以超出屏幕坐标范围(-6000~+6000)，但是超出屏幕将被裁减，不会显示出来。

技巧：如果想做一个控件，但是不想让用户看到，触摸到。可以把该控件放在屏幕显示区域以外。开发人员使用的时候，使用click指令，

或者绑定用户IO

3.3.2、w，h属性

w，h属性描述控件在屏幕上宽度和高度（像素大小为单位）。

T0,K0系列产品，w，h属性只能从：0–最大分辨率。不能超出屏幕显示区域。

X系列产品，x+w，y+h的值可以超出屏幕坐标范围，但是超出屏幕将被裁减，不会显示出来。

3.3.3、spax，spay属性

屏幕上显示字符与字符之间的距离。单位：像素点。

以等宽字体宋体，汉字字库距举例说明。

注意：USART HMI升级到0.55版本以后，全系列支持非等宽字体。当用户使用非等宽字体以后，字体排版效果与电脑上的效果一致。

如果字体本身宽度不一致，导致排版效果有差异时，需要用户自行调整页面布局或者使用等宽字体。

3.3.4、isbr属性

isbr属性表示在显示文本内容，一行显示不完所有字符时，是否自动换行到下一行继续显示。

参考文本控件，如下图所示：

| 禁止自动换行 | 使能自动换行 |
| --- | --- |

3.3.5、txt属性

txt属性。即字符串属性。用于存放按钮控件的显示内容。

3.3.6、txt_maxl属性

txt_maxl属性表示最多可以显示多少个字符。

注意1：在界面编辑时，如果输入txt属性中的字符数量超过了txt_maxl将提示错误。

注意2：如果在运行中，给txt写入超过txt_maxl的字符数量，超出的部分将丢失。

例如：txt_maxl=10。在事件窗口中写：b0.txt="0123456789ABCD”。运行后的实际效果txt的值为“0123456789”，“ABCD”将被丢失。

3.3.7、style属性

style属性。按钮控件的外观显示风格，可以选择如下图几种模式,仅当sta=单色时，才存在该属性。

3.3.8、xcen，ycen属性

xcen，ycen属性用于设置字符在控件区域显示时的对齐方式。分别可以选择：靠左/靠上、居中、靠右/靠下。默认为居中方式。

3.3.9、pco,pco2属性

pco属性。控件的字体颜色属性，RGB565的颜色值。

pco2属性。控件被按下时的字体颜色属性，RGB565的颜色值。

3.3.10、bco,bco2属性

bco属性。控件背景色属性，RGB565的颜色值。仅当sta=单色时，才存在该属性。

bco2属性。控件被按下时的背景色属性，RGB565的颜色值。仅当sta=单色时，才存在该属性

3.3.11、pic,pic2属性

pic属性。控件背景图片属性，选择控件背景图片的ID号。仅当sta=图片时，才存在该属性。

pic2属性。控件被按下时的背景图片属性，选择控件背景图片的ID号。仅当sta=图片时，才存在该属性。

3.3.12、picc,picc2属性

picc属性。控件背景切图图片属性，选择控件背景切图图片的ID号。仅当sta=切图时，才存在该属性。

picc2属性。控件被按下时的背景切图图片属性，选择控件背景切图图片的ID号。仅当sta=切图时，才存在该属性。

注意：选择的被切图图片尺寸必须等于对应串口屏的分辨率。否则，可能会导致显示花屏！

3.3.13、font属性

font属性。控件的字库属性。选择控件字库的ID号。

注：调用字库如果没有要显示的字，将会不显示。

3.3.14、borderc,borderw属性

borderc属性。按钮控件的边框颜色,仅当style=边框时，才存在该属性。

borderw属性。按钮控件的边框大小,仅当style=边框时，才存在该属性。

3.3.15、sta属性

sta属性。背景填充方式属性。目前支持4种背景方式：

1、切图——从指定与串口屏分辨率相同的全屏图片上，自动切取控件窗口区域的图片内容作为控件背景。

2、单色——用户指定单一的RGB565颜色值作为控件背景。

3，图片——用户指定一张图片作为控件的背景。

4，透明——即无背景，以透明的方式直接在控件区域写字符信息。仅X系列支持。

3.3.16、time属性

time属性。控件特效执行时间属性。仅X系列支持，且effect设置不为0以后才存在该属性。

当设置了控件的加载特效以后，控件在time的时间内，以设置的特效方式飞到控件所在屏幕的坐标位置。

3.3.17、first属性

first属性。控件加载特效的优先级属性。仅X系列支持，且effect设置不为0以后才存在该属性。

first可设置的值为0-100。支持多个有特效的控件为同一级别优先级。同一优先级的控件，将在同时被加载到屏幕上显示。

不同优先级的优先级中，将根据设置值从大到小依次完成加载。

3.3.18、effect属性

effect属性。控件加载特效属性。目前一共支持9种效果。仅X系列支持该属性。

0-立即加载;1-上边飞入;2-下边飞入;3-左边飞入;4-右边飞入;5-左上角飞入;6-右上角飞入;7-左下角飞入;8-右下角飞入

3.3.19、aph属性

aph属性。控件半透明属性。仅X系列支持。

aph可设置的值范围为0-127 。为0时控件将全透明(效果为不显示)，为127时全显示(没有半透明效果);

3.3.20、drag属性

drag属性。控件运行过程中是否支持拖动属性。仅X系列支持。

3.3.21、vscope属性

vscope属性。控件内存占用属性。控件支持私有和全局属性。

当设置为全局时，控件分配的内存在所有页面都可以访问。离开当前页面后，控件属性数据也不会丢失。缺点是，占用系统总内存。

3.3.22、objname属性

objname属性。控件名称属性。该属性在运行中不能获取。

3.3.23、id属性

id属性。控件id是每个控件在当前页面的唯一标识号。由系统分配，不可修改。(可通过软件左上角置顶置底间接修改)

3.3.24、type属性

type属性。控件类型属性。由系统分别固定数据，比如按钮控件属性为98。

3.3.25、disup属性

disup属性。产生拖动后是否禁用弹起事件:0-否;1-是。默认为否，即拖动的时候是会触发弹起事件。仅当drag=是时，才存在该属性

### 四、按钮控件-使用详解

4.1、在页面上新建按钮控件

4.2、按钮控件外观调整

上一步我们创建了一个按钮控件，现在我们编辑按钮控件的外观（显示效果）。

4.2.1调整位置和尺寸

参考文本控件

将文本控件移显示区中心位置，并调大到能放下。

| I.新添加上“文本控件”预览 | II.摆放到指定位置并调整到需要尺寸预览 | III.操作说明 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ▷移动位置：鼠标选中控件，拖到需要摆放的位置。 ▷调整大小：鼠标指针选中控件的任意一条边，或任意一个角，拖动即可调整大小。 其他方法：如果不想使用鼠标，也可以通过修改属性列表中的“x、y坐标”来调整位置，修改属性列表中的“宽度和高度”来调整大小。 |

4.2.2背景单色填充

参考文本控件

文本控件背景显示指定的“单一颜色”，（例：显示蓝色）。

| I.显示预览 | II.属性设置 | III.操作说明 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ▷鼠标单击选中控件； ▷拉动属性列表滑块 → 找到背景色属性“左图①所示”→ 点击颜色选择框“左图②所示”→ 点击选择更多“左图③所示”，软件弹出配色对话框，点击蓝色“左图④所示”→ 点击确定“左图⑤所示”。即完成此文本控件的背景色修改成蓝色。 其他：控件单色背景填充时还能设置边框效果，根据属性列表里面，相应的属性项进行设置。 注： 当颜色被使用过后，下次点击选择颜色的时候，使用过的颜色会直接出现在“选择颜色”的下拉选项中。 控件属性如果不清楚怎么使用，请查阅“认识控件中的【控件属性讲解】” |

按钮被按下时的背景色设置

与上面的方法一样，只是改变的不是bco属性，是bco2属性。

4.2.3背景图片填充

按钮控件背景显示指定的“一张图片”，

参考文本控件的背景图片填充，如下图

| I.显示预览 | II.属性设置 | III.操作说明 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ▷鼠标单击选中控件； ▷拉动属性列表滑块 → 找到背景填充方式属性“左图①所示”→ 点击单色出现下拉框“左图②所示”→ 点击选择图片“左图③所示”。 ▷拉动属性列表滑块 → 找到背景图片选择属性“左图④所示”并点击箭头处 → 点击选择更多“左图⑤所示”，软件弹出图片选择对话框 → 点击我们要添加的图片“左图⑥所示”→ 点击确定“左图⑦所示”。即完成了为控件设置图片填充背景。 其他：如何省掉第⑤、⑥、⑦步？在第④步的地方直接输入图片在资源文件中的ID，图片资源文件怎么用，请查阅【资源文件使用说明】。 注：我们的串口屏支持PNG图片，并完美抗锯齿，图片内容如果不是矩形，请使用PNG格式图片。 |

按钮被按下时的背景图片设置

与上面方法一样，只是改变的不是pic属性，是pic2的属性，

4.2.4背景切图填充

参考文本控件背景填充，显示指定的“一张图片中的某一部分”。

| I.显示预览 | II.属性设置 | III.操作说明 |
| --- | --- | --- |
| ▲文本控件切图填充效果 ▲用于文本控件切图填充的全屏图片 |  | ▷鼠标单击选中控件； ▷拉动属性列表滑块 → 找到背景填充方式属性“左图①所示”→ 点击单色出现下拉框“左图②所示”→ 点击选择切图“左图③所示”。 ▷拉动属性列表滑块 → 找到背景图片切图选择属性“左图④所示”并点击箭头处 → 点击选择更多“左图⑤所示”，软件弹出图片选择对话框 → 点击我们要添加的图片“左图⑥所示”→ 点击确定“左图⑦所示”。即完成了为控件设置切图填充背景。 其他：如何省掉第⑤、⑥、⑦步？在第④步的地方直接输入图片在资源文件中的ID，图片资源文件怎么用，请查阅【资源文件使用说明】。 注：控件背景选择切图填充时，用于切图填充的图片必须是全屏图片（即图片分辨率和屏分辨率相同、显示方向相同）。 |

按钮被按下时的背景切图设置

与上面方法一样，只是改变的不是picc属性，是picc2的属性，

4.2.5背景透明填充

参考文本控件

文本控件背景为透明背景。

| I.显示预览 | II.属性设置 | III.操作说明 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ▷鼠标单击选中控件； ▷拉动属性列表滑块 → 找到背景填充方式属性“左图①所示”→ 点击单色出现下拉框“左图②所示”→ 点击选择透明“左图③所示”。即完成了控件背景透明。 注：控件背景填充方式使用透明填充时，控件只有内容会显示，自己没有背景，控件背后是什么就能看到什么，如左侧显示预览效果。 |

4.3、按钮控件默认显示内容设置

上一部分我们讲完了控件外观的编辑和控件大小的调整，现在我们讲控件默认显示内容的设置。

4.3.1基本的使用

参考文本控件

在页面的中间显示【hello word！拥抱世界！】。

| I.显示预览 | II.属性设置 | III.操作说明 |
| --- | --- | --- |
|  | ▲①背景选择“蓝色”填充 ▲②字体颜色选择“白色” ▲③设置字符长度 ▲④输入要显示的字符 | ▷点几下鼠标就完成了给"文本控件"设置显示初始状态。 ▷注意： 字符长度属性，这里设置的是文本控件"txt属性"能显示的字符的最大长度。 意思就是，输入字符的长度只能 ≤ 这个值，或者说需要显示多少个字符，这个长度值必须≥你要显示的字符长度。 一个英文字母是1个字符，包括英文标点符号；一个中文汉字是2个字符，包括中文标点符号。 |

4.3.2自动换行功能的使用

参考文本控件

调整文本控件大小让【hello word! 拥抱世界！】分两行显示，。

| I.显示预览 | II.属性设置 | III.操作说明 |
| --- | --- | --- |
|  | 在上一个显示的基础上只改一点即可。 ▲①自动换行属性，选择"是"。 | 和上一小点，重复的地方就不讲了； ▷我们要做的只有2步： ① 修改控件“自动换行”属性，选择“是”； ② 是调整控件尺寸，用鼠标拖动控件边沿即可。 |

4.4、在按钮控件的按下或弹起事件里写逻辑

4.4.1通过“按下或弹起事件”改变其他控件的值

例(1)：按下当前页面中的按钮b0时进度条值+10。

4.4.2通过单片机串口指令实现按下操作

示例(1)：单片机发送数据让当前页面中的按钮控件执行按下状态。

单片机发送代码：

Serial.print("click b0,1");

4.4.3通过串口助手改变当前页面按钮控件的状态

示例(1)：串口助手发送数据让当前页面中的按钮控件执行按下状态。

串口助手发送数据代码：

click b0,1
ff ff ff

| 串口助手截图 | 操作说明 |
| --- | --- |
|  | ① 选择串口号（选择你电脑连接屏使用的串口号） ② 设置波特率 |
|  | ③ 输入字符串指令 ④ 输入16进制结束符 |

4.5、在按钮控件的按下或弹起事件里发送数据到单片机

4.5.1通过“按下或弹起事件”下发串口数据

例(1)：按下当前页面中的按钮b0，发送16进制数据 ：贞头 "AA" 数据 "11"贞尾 "DD"。

也可以用prints发送控件变量数据，如下图

4.6、按钮控件加载特效设置

参考文本控件

注：此功能目前只有【X3系列 和 X5系列】产品支持。

| 加载特效示意图 | 属性设置 | 操作说明 |
| --- | --- | --- |
| 控件设置加载特效后，当控件所在页面刷新时，控件会按照设置的加载方式呈现出来。 注：由于本页面不支持视频，无法展示动态效果。只能用图文简要说明。不便之处敬请谅解。 |  | ▷属性设置方法： 控件加载特效默认是“立即加载”即无特效。 鼠标单击选中控件 → 在属性列表中找到“加载特效”选项（如左图①所示）并点击箭头处，会弹出下来列表（如图②所示），选择一个你想要的的加载方式，即完成控件加载特效设置。 ▷其他： 你可能已经注意到了，“加载特效”这个属性是绿色，也就是说屏在运行时加载特效是允许改变的。加载特效的改变方法和改变文本控件背景色的操作一致，唯一不同的是“属性名称不一样”参数不一样。 |

4.7、控件移动特效使用

参考文本控件

按钮控件移动示例：

注：此功能目前只有【X3系列 和 X5系列】产品支持。

| 加载特效示意图 | 移动指令 | 操作说明 |
| --- | --- | --- |
|  | ① 可视化移动指令格式： move obj,starx,stary,endx,endy,first,time obj：控件名称或控件ID starx：起始坐标X stary：起始坐标Y endx：结束坐标X endy：结束坐标Y first：优先级(0-100,数字越大优先级越大) time：移动时间(单位ms) , ：分隔符 ② 无过程移动指令格式： obj.x=x obj：控件名称 .x：控件X坐标属性 =：赋值符号 x：终点x坐标 obj.y=y obj：控件名称 .y：控件X坐标属性 =：赋值符号 y：终点y坐标 | ▷ 可视化移动操作说明 ① 将 b1控件从当前位置可视化移动到(200,200)位置（假设页面上有一个控件叫做 b1），指令如下： move b1,0,0,200,200,0,300 代码注释：控件b1可视化移动方式，移动到(200,200)的位置，无优先级，移动时间300ms ！！！注意： 可视化移动模式，最小移动时间限制到150ms，因为时间太短就看不出来移动效果了。 特别说明： 控件移动只是移动位置，控件的所有功能不会因为移动而改变，非常方便有运行中移动空加需求的场景使用（例如：密码键盘、操作菜单等等） 控件移出显示区，根据自己需要使用。 另外，如果您只是想不让控件显示出来，可以用隐藏指令，不需要用移动指令。点击查阅【隐藏指令】的使用。 |

4.8、按钮控件使用开关键

通过点击屏幕按钮（按下或弹起事件）实现类似开关键

| I.显示预览 | II.按下或弹起事件 | III.操作说明 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ▷属性txt：字符内容 属性pco：字体颜色 属性bco：背景颜色 ▷代码说明： if(b1.txt=="开始") 代码注释：判断b1字符内容是否为"开始"，是的话 执行{}的括号语句。点击查看逻辑判断语句说明。 b1.txt="暂停" b1.pco=RED b1.bcp=YELLOW 代码注释：赋值b1字符内容为"暂停",控件字体颜色设置为红色,控件背景颜色设置为黄色。 |

END