HW-537

SIM800C GSM GPRS模块 51单片机 STM32 ARDUINO

一、模块简介：

本模块设计有5v/3.3v单片机逻辑转换电路，因为GSM/GPRS内核是2.8v的，和普通的单片机3.3v或者5v的逻辑电平不同。很多其他开发板未设计这部分转换电路，长时间使用会造成单片机或者GSM模块的损坏。还有一些厂家为了节俭成本只是简单串联两个电阻，这种做法也是不可取的。 为了能有一个稳定的控制系统，逻辑电平转换不可或缺！！！

引脚说明：

5V:供电引脚，只能输入DC5V，用于给板子供电。

V_TTL:接目标控制板单片机内核电压的5V/3.3V(根据自身单片机是多少v内核来区分)，该引脚用于转换GSM模块板子的TXD和RXD为相对应的TTL逻辑。

GND:电源地线

TXD:模块串口发送引脚，TTL电平（不能直接接RS232电平）

RXD:模块串口接收引脚，TTL电平（不能直接接RS232电平）

DTR:数据终端准备

SPKP:内核音频输出引脚

SPKN:内核音频输出引脚

MICN:内核音频输入引脚

MICP:内核音频输入引脚

RI:内核振铃提示引脚

VRTC:RTC外置电池引脚

GND:电源地线

PWR:拉低该引脚可以实现模块的开启或者关闭

GND:电源地线

VBAT:锂电池输入引脚，3.3v-4.4v

- 供电方法：

- 模块调试：

- 模块上电，通过LED闪烁时间可以了解模块的工作状态。

调试环境：

软件：SSCOM33等串口助手软件；

参数：波特率：9600

注：SIM800 ( SIM900 )有波特率自适应功能，默认是启用该功能。每次重新上电后模块都能自适应到当前波特率，并固定使用该波特率。

一、基本指令测试：

- 基本指令

- 发送：	AT

- 2. 显示模块制造商，名称和版本信息

- 发送：	AT+GSV

二、 SIM800模块调试常用指令：

1、短信相关AT指令:

发送信息：（按顺序发送）

发送：	AT+CMGF=1	             设置短信模式为TEXT

发送：	AT+CSCA="+8613800756500"     设置信息中心号，信息中心号为：+861380+你所在的长途电话区号（此处为广东珠江移动号）+500

发送：	AT+CMGS="13719332324"         "13719332324"为对方号码

发送：	想发送的消息内容

发送：	1A(十六进制发送)<回车> 	  即发送符号’’

读取信息：

发送：	AT+CMGR=7 		      读取第七条信息

发送：	AT+CMGL="ALL"    	      读取所有信息，ALL必需是大写

2、电话相关AT指令：

发起语音呼叫：

发送：	ATD10086;                     拨打10086免费电话进行测试。

挂断呼叫：

发送：	ATH                           挂断

- GPRS相关AT指令：(按顺序发送)

(注：已下仅列取相应的AT指令，详细调试参考文档：SIM800 SIM900非公网GPRS调试指南

发送：	AT+CGCLASS="B"				       GPRS 移动台的类别（按功能的降序排列）"B"

发送：	AT+CGDCONT=1,"IP","CMNET"                      定义<cid>=1 的 PDP 上下文，PDP 类型为“IP”，APN 为“CMNET”

发送：	AT+CGATT=1                                     GPRS 附着

发送：	AT+CIPCSGP=1,"CMNET"

发送：	AT+CLPORT="TCP","2000"		               设置本地 TCP 连接端口为 2000

发送：

AT+CIPSTART="TCP","103.44.145.243","16919"     建立 TCP 连接， 连接 到 IP：103.44.145.243，连接端口为： 16919。

发送:	AT+CIPSEND

(模块向服务器发送数据,这步操作不可以发送回车换行)

发送后切换到HEX发送，发送1A

发送:	AT+CIPCLOSE或AT+CIPSHUT 关闭TCP连接